| РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ |  |
| --- | --- |

Уважаемый Потребитель

Благодарим Вас за приобретение бойлера Beretta BV, современного качественного изделия, который способен обеспечить максимальный комфорт в течение длительного времени, обладая повышенной надёжностью и безопасностью.

Настоящее руководство содержит важную информацию и рекомендации, которые необходимо соблюдать для того чтобы облегчить установку и эксплуатацию бойлера Beretta BV.

Ещё раз благодарим

Beretta

Модели

| МОДЕЛЬ | Артикул |
| --- | --- |
| BV 120 | 20050723 |
| BV 160 | 20050725 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Основные правила техники безопасности	3

Описание изделия	3

Технические характеристики	4

Потери давления в змеевике бойлера	4

Габаритные и присоединительные размеры	5

Гидравлическая схема	6

Комплект поставки	6

Перемещение	6

Монтаж	7

Техническое обслуживание	9

В тексте руководства вы можете встретить следующие символы: ВНИМАНИЕ = действия, которые требуют повышенного внимания и соответствующей подготовки ЗАПРЕЩЕНО = действия, которые НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ни в коем случае

Общие меры предосторожности

|  | После того как вы сняли упаковку, проверьте комплектность, и в случае несоответствия заказу обратитесь к дилеру, у которого было приобретено оборудование. |
| --- | --- |
|  | Бойлер BV должен устанавливаться специализированной организацией. |
|  | Запрещается использовать бойлер не по назначению. Производитель снимает с себя всякую ответственность за причинённый физический или материальный ущерб, вызванный допущенными при монтаже и техническом обслуживании ошибками и неправильной эксплуатацией. |
|  | В случае необходимости установите редуктор давления на входе воды в бойлер. |
|  | Установите расширительный бак, размеры которого соответствуют характеристикам бойлера. |
|  | Необходимо проводить техническое обслуживание бойлера, по крайней мере, один раз в год, заблаговременно согласовав график обслуживания с сервисной службой. |
|  | При обнаружении течи воды перекройте контур воды и немедленно обратитесь в сервисную службу. |
|  | Данное руководство является неотъемлемой частью бойлера: следите за тем, чтобы оно ВСЕГДА находилось рядом с аппаратом, даже в случае передачи другому владельцу или пользователю и в случае переноса на другую систему. В случае повреждения или утери руководства, закажите его у ближайшего дилера. |

# Основные правила техники безопасности

Для соблюдения правил безопасности необходимо помнить следующие положения:

|  | Запрещена эксплуатация бойлера детям и инвалидам без посторонней помощи. |
| --- | --- |
|  | Запрещено вносить изменения в работу устройств защиты и контроля не получив разрешение и рекомендации от производителя бойлера. |
|  | Запрещено подвергать бойлер воздействию атмосферных осадков. Он не предназначен для работы на улице. |
|  | Запрещено оставлять в доступных для детей местах упаковочный материал, т.к. он является потенциальным источником опасности. |

# Описание изделия

Бойлеры-аккумуляторы косвенного нагрева BV 120 и BV 160 предназначены для установки вместе с настенными и напольными котлами.

- Вертикальные присоединения упрощают установку  (под настенными котлами) или установку вплотную к стене.

- Теплоизоляция из пенополиуретана, не содержащего фторуглеводороды, для снижения потерь тепла и экономии энергоресурсов.

- Съемный магниевый анод

- Гильза для датчика NTC или баллончика термостата

- Предохранительный клапан (тарированный на 8 бар) с боковым штуцером для расширительного бака

- Обратный клапан DN20 на обратном трубопроводе от змеевика

- Резьбовое соединение для заливки системы.

Температура воды в бойлере BV может регулироваться с помощью датчика NTC или с помощью термостата, в зависимости от типа котла, с которым устанавливается бойлер.

Дополнительно в качестве аксессуаров можно заказать:

Датчик NTC бойлера (3м) – артикул 1220599;

Датчик NTC бойлера (5м) – артикул 20053264;

Комплект расширительгого бака – артикул 20050731;

Комплект гидравлической обвязки – артикул 20050732;

Пульт управления (для котлов с термостатическим управлением бойлером) – артикул 20053293

Пульта управления состоит из:

- Выключатель.

- Переключатель зима/лето

- Регулирующий термостат.

- Термометр.

При использовании данного пульта с некоторыми напольными котлами необходим дополнительный аксессуар «Комплект приоритета ГВС».

Технические характеристики

| Описание |  | BV 120 | BV 160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип бойлера |  | Эмалированный |  |
| Расположение бойлера |  | Вертикально |  |
| Расположение змеевика |  | Вертикально |  |
| Объём бойлера | л | 126 | 165 |
| Potenza massima assorbita (Primario a 82°C) | кВт | 28,2 | 32,6 |
| Superficie di scambio serpentino | м2 | 1,15 | 1,4 |
| Prelievo in 10' con accumulo a 48°C (*) | л | 180 | 230 |
| Prelievo in 10' con accumulo a 60°C (*) | л | 240 | 295 |
| Produzione acqua sanitaria (∆T 35°C) | л/ч | 14,2 | 18,2 |
| Tempo di ripristino ∆T 35°C | мин. | 15,5 | 16,5 |
| Толщина теплоизоляции | мм | 55 |  |
| Диаметр фланца (полезный проход) | мм | 85 |  |
| Объём воды в змеевике | л | 3,9 | 5,0 |
| Максимальное давление бойлера | бар | 8 |  |
| Максимальное давление в змеевике | бар | 8 |  |
| Значение настройки предохранительного клапана | бар | 8 |  |
| Максимальная рабочая температура | °С | 95 |  |
| Потери тепла | кВт/24ч | 1,28 | 1,53 |
| Вес нетто | кг | 54,5 | 65,3 |

(*)  Temperatura acqua entrata 13°C

Temperatura media acqua scarico 43°C

# Потери давления в змеевике бойлера

Производительность (л/час)

# Габаритные и присоединительные размеры

|  | ОПИСАНИЕ | BV 120 | BV 160 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RS | Обратная линия из змеевика с обратным клапаном DN20 | 3/4" наруж. резьба |  | Ø |
| UAC | Выход горячей сантехнической воды | 1/2" наруж. резьба |  | Ø |
| RL | Рециркуляция ГВС | 1/2" наруж. резьба |  | Ø |
| EAF | Вход холодной воды с предохранительным клапаном | 1/2" наруж. резьба |  | Ø |
|  | Присоединение расширительного бака к предохранительному клапану | 1/2" наруж. резьба |  | Ø |
| CI | Штуцер для заливки системы | 1/8" внутр. резьба |  | Ø |
| MS | Подача в змеевик | 3/4" наруж. резьба |  | Ø |
| PS | Гильза для датчика диаметр глубина | 10 500 |  | мм мм |
| V | Винты крепления кронштейна расширительного бака | 2 × M5 |  |  |
| AN | Магниевый анод диаметр длина | 22 400 |  |  |
|  | Присоединение анода | 3/4" наруж. резьба |  | Ø |
| SC | Кран слива | 1/2" внутр. резьба |  | Ø |
|  | Высота крана слива | 200 |  | мм |
|  | Высота бойлера | 723 | 923 |  |
|  | Диаметр бойлера | 560 |  | мм |

# Гидравлическая схема

BV 120 – BV 160

МS 	– Вход в змеевик

RS 	– Выход из змеевика

EAF 	– Вход холодной воды

UAC 	– Выход горячей воды

RL	 – Контур циркуляции

CI	- Заливка системы

AV	- Штуцер расширительного бака

SC	- Кран слива

# Комплект поставки

| Бойлеры BV 120 и BV 160 поставляются одним местом. Они обёрнуты защитной нейлоновой плёнкой и специальным упаковочным материалом. Бойлер закреплен на поддоне с помощью упаковочных лент. Внутри упаковки находится пластиковый пакет с документами, содержащий следующий материал: - Руководство по эксплуатации - штуцер - трубка для слива предохранительного клапана |  |
| --- | --- |

# Перемещение

Для перемещения изделия используйте оборудование, соответствующее весу аппарата.

Отрежьте упаковочные ленты, снимите упаковку и нейлоновый мешок, снимите бойлер с поддона, аккуратно установите его на место таким образом, чтобы он стоял устойчиво и был доступ ко всем точкам, в которых необходимо выполнять операции по обслуживанию.

Монтаж

Для быстрого и правильного монтажа бойлера рекомендуется использовать следующие аксессуары:

- комплект расширительный бака (артикул 20050731)

- комплект гидравлической обвязки (артикул 20050732)

- гибкие соединительные патрубки 800мм (артикул 696109) или 4000мм (артикул 696119)

| Бойлеры BV 120 и BV 160 имеют предохранительный клапан, установленный на входе холодной воды, на котором есть отвод для присоединения расширительного бака ГВС (AV). | Баллончик датчика или термостата и баллончик термометра, если таковой установлен, необходимо вставить в гильзу датчика (PS). - Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) |
| --- | --- |

| Для эксплуатации бойлеров BV 120 и BV 160 рекомендуется установить расширительный бак ГВС на 4 литра. Отсутствие расширительного бака в гидравлической схеме бойлера – аккумулятора может привести к повреждению эмалевого покрытия бака. Для установки расширительного бака отвинтите заглушку, расположенную на специальном штуцере (AV) предохранительного клапана и присоедините расширительный бак. Присоедините к предохранительному клапану трубку слива, входящую в комплект поставки. Конец этой трубки должен быть оставлен открытым, а сама трубку должна иметь непрерывный уклон вниз. На входе холодной воды ГВС (EAF) рекомендуется установить кран, который позволит изолировать бойлер от контура воды, в случае необходимости. Бойлеры BV 120 и BV 160 оборудованы штуцером обратного клапана, который установлен на обратной трубке, идущей из змеевика (RS). Штуцер имеет резьбовое соединение (CI), используемое для заливки системы; отвинтите заглушку, установленную на штуцере (CI) с помощью ключа СН10 и присоедините к нему трубку для заполнения системы водой. | - Пропустите баллончик через кабельный сальник - Установите баллончик в гильзу так, чтобы он лёг на дно гильзы. - Повторите эту операцию для баллончика термометра, если таковой имеется. - Аккуратно, так чтобы баллончик не оторвался от дна гильзы, проденьте провод датчика или капилляр термостата через кабельный сальник, и установите крышку (С) на бойлер. - Затяните кабельный сальник. - Закрепите крышку (С) специальными винтами. |
| --- | --- |

Техническое обслуживание

| Для облегчения обслуживания и слива воды, аппарат оборудован сливным краном (SC) с специальной заглушкой, с защитой от случайного отвинчивания. Для слива воды отвинтите защитную заглушку и завинтите штуцер для трубки, который входит в комплект поставки. Поверните ручку крана. Бойлер оборудован съёмным магниевым анодом (AN), защищающим его от коррозии. Раз в год рекомендуется проверять состояние анода. Для проверки состояния магниевого анода: - Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) - Отвинтите красную заглушку, установленную наверху анода. | Если из под крышки пойдет вода, это означает что магниевый анод изношен и его необходимо заменить: - Удалите магниевый анод с помощью гаечного ключа СН26 - Замените анод на новый - Установите на место все компоненты, действую в порядке, обратном к описанному выше. Помните, что гарантия не распространяется на случаи коррозии, вызванной полным износом магниевого анода. После каждой операции убедитесь в том, что заглушка анода закрыта. Очистите внутренние компоненты бойлера следующим образом: - Слейте воду из бойлера - Отвинтите специальные крепёжные болты и снимите крышку (С) - Выньте из гильзы баллончик датчика или термостата. - С помощью ключа СН17 отвинтите крепёжные болты фланца и выньте его - Снимите прокладку. После завершения чистки установите на место все компоненты, действуя в порядке, обратном к описанному выше. |
| --- | --- |

Торговая марка Beretta  является собственностью концерна «RIELLO S. p. A»

Конструкция изделия постоянно совершенствуется. В связи с этим завод-изготовитель оставляет за собой право в любой момент без предварительного уведомления изменять данные, приведенные в настоящем руководстве.

Настоящая документация носит информационный характер и не может рассматриваться как обязательство изготовителя по отношению к третьим лицам.

Riello S.p.A.

Via ing. Pilade Riello 7

370047  Legnago

Italia

Представительство Riello S.p.A. в СНГ

119071 г. Москва ул. Малая Калужская, 6

Тел. +7 495 785-14-85

www.riello.su